# CareKeeper — เอกสารสรุปโครงการฉบับสมบูรณ์

Project Structure · Architecture · Libraries · Modules · Functions · Environment · Deployment

CareKeeper Project

2026-07-01

Table of Contents

# CareKeeper — เอกสารสรุปโครงการฉบับสมบูรณ์

เอกสารนี้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดของโปรเจกต์ CareKeeper ไว้ในที่เดียว สำหรับใช้ประกอบการนำเสนอ/ส่งอาจารย์/ส่งต่อทีมงานใหม่ ครอบคลุมโครงสร้างโปรเจกต์ สถาปัตยกรรม ไลบรารีที่ใช้ โมดูลและฟังก์ชันการทำงาน ตัวแปรแวดล้อม (.env) การ deploy บน Raspberry Pi และข้อจำกัดที่ยังต้องพัฒนาต่อ

หมายเหตุเรื่องรูปภาพ: ส่วนที่ต้องใช้ screenshot หรือ diagram จริง จะถูกใส่เป็น placeholder template ไว้ก่อน (กรอบเส้นประพร้อมคำอธิบายว่าเป็นรูปอะไร) ผู้จัดทำสามารถนำรูปจริงจากเครื่อง/โปรแกรมมาแทนที่ไฟล์ใน docs/assets/ ตามชื่อไฟล์เดิมได้ทันที โดยไม่ต้องแก้เอกสารนี้

## สารบัญ

- ภาพรวมโครงการ (Project Overview)

- วัตถุประสงค์และขอบเขต

- สถาปัตยกรรมระบบ (Architecture)

- โครงสร้างไฟล์ (Project Structure)

- Libraries / Dependencies

- ตัวแปรแวดล้อม (Environment Variables — .env)

- รายละเอียดโมดูลและฟังก์ชัน (Module & Function Reference)

- การจัดการ Thread และ Concurrency

- Data Flow: จากบัตรประชาชนถึง Backend

- หน้าจอของระบบ (UI Screens) — Template รูป

- การติดตั้งและรันโปรแกรม (Setup & Run)

- การ Deploy บน Raspberry Pi 5 (Kiosk Mode)

- การทดสอบ (Testing)

- การจัดการข้อผิดพลาดและการแจ้งเตือน

- ข้อจำกัดปัจจุบันและงานที่ควรทำต่อ (Known Limitations / Roadmap)

- ภาคผนวก (Appendix)

## 1. ภาพรวมโครงการ (Project Overview)

CareKeeper เป็นระบบส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก (GUI) สำหรับเครื่องตรวจวัดสัญญาณชีพ (Vital Signs Kiosk) ที่ทำงานบน Raspberry Pi 5 พัฒนาด้วยภาษา Python 3 และ framework PySide6 (Qt for Python) ออกแบบมาสำหรับหน้าจอสัมผัสขนาด 1010 × 503 พิกเซล

ระบบช่วยให้ผู้ใช้งาน (เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือประชาชนทั่วไป) สามารถ:

- อ่านข้อมูลผู้รับบริการจากบัตรประชาชนไทย (Thai National ID Card) ผ่านเครื่องอ่านบัตร (Smart Card Reader / PC-SC)

- กรอกเลขบัตรประชาชนเองในกรณีเครื่องอ่านบัตรมีปัญหา

- วัดค่าความดันโลหิต (SYS/DIA), ชีพจร (Pulse), ออกซิเจนในเลือด (SpO2) และอุณหภูมิร่างกาย จากอุปกรณ์จริง

- แสดงผลค่าที่วัดได้แบบเรียลไทม์ พร้อมแยกสีตามชนิดข้อมูลเพื่อให้อ่านง่าย

- สรุปผลการวัดทั้งหมดในหน้าเดียว และส่งข้อมูล (JSON) ไปยัง Backend API ของโรงพยาบาล/ระบบ Telemedicine

- แสดงข้อมูลย้อนหลัง 4 รายการล่าสุดของผู้รับบริการ

- ทำงานต่อเนื่องได้แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ต (Offline-first) ด้วยระบบคิวสำรองข้อมูล

- ทนทานต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไม่สำเร็จ ด้วยระบบ retry + auto-disable

โปรเจกต์ถูกออกแบบให้แยกชั้นการทำงาน (UI / Provider / Retry / Queue / Logging) อย่างชัดเจน ทำให้สามารถพัฒนาและทดสอบ UI ด้วยข้อมูลจำลอง (Mock Mode) ได้โดยไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์จริงตลอดเวลา และสลับไปใช้อุปกรณ์จริง (Real Hardware Mode) ได้ทันทีเมื่อพร้อม deploy บน Raspberry Pi

## 2. วัตถุประสงค์และขอบเขต

| หัวข้อ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| เป้าหมายหลัก | รวมการทำงานของอุปกรณ์ตรวจสุขภาพหลายชนิดไว้ในโปรแกรมเดียว ลดความซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ทั่วไป |
| กลุ่มผู้ใช้งาน | เจ้าหน้าที่/อาสาสมัครสาธารณสุข, ประชาชนที่มาใช้ตู้ตรวจสุขภาพ |
| แพลตฟอร์มเป้าหมาย | Raspberry Pi 5 + จอสัมผัส 1010×503 พิกเซล, Raspberry Pi OS (labwc/Wayland) |
| ขอบเขตที่รองรับแล้ว | อ่านบัตรประชาชน, วัดความดัน/ชีพจร/SpO2, ส่งข้อมูล Backend, offline queue, retry/auto-disable, Wi-Fi/Bluetooth management, kiosk boot |
| ขอบเขตที่ยังไม่สมบูรณ์ | เซนเซอร์อุณหภูมิจริง (ยังเป็น placeholder ใน real mode), GET API ข้อมูลย้อนหลังจริง, log แบบไฟล์/journald |

## 3. สถาปัตยกรรมระบบ (Architecture)

ระบบแบ่งเป็นเลเยอร์หลัก 5 ชั้น ทำงานร่วมกันดังนี้:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     Presentation Layer (UI)                   │
│                      carekeeper_ui.py                          │
│   CareKeeperWindow / ProviderTask(QThread) / Popup / Toast     │
└───────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────┘
                │ เรียกผ่าน interface           │ event callback
                ▼                             ▼
┌─────────────────────────────┐   ┌───────────────────────────────┐
│      Provider Layer           │   │   Reliability Layer            │
│   carekeeper_providers.py     │◄──┤  carekeeper_retry.py            │
│  CareKeeperProvider (ABC)     │   │  retry_with_notify /            │
│  ├─ MockCareKeeperProvider    │   │  SubsystemRegistry (auto-disable)│
│  └─ RealCareKeeperProvider    │   └───────────────────────────────┘
└───────┬───────────────┬───────┘
        │               │
        ▼               ▼
┌───────────────┐  ┌─────────────────────────────┐
│  Hardware I/O  │  │        Backend / Network      │
│  lib/thaiidcard│  │  requests.post() → Backend API │
│  lib/bp_monitor│  │  carekeeper_queue.py            │
│  lib/h59_ble   │  │  SubmissionQueue (SQLite)        │
│  lib/ups       │  │  QueueDrainWorker (thread)        │
└───────────────┘  └─────────────────────────────┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                 Cross-cutting: carekeeper_logging.py           │
│         configure_logging() / log_thread_identity()            │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

หลักการออกแบบสำคัญ

- Dependency Inversion ระหว่าง UI กับ Hardware: CareKeeperWindow ไม่เรียก hardware โดยตรง แต่เรียกผ่าน interface CareKeeperProvider ทำให้สลับ Mock ↔ Real ได้โดยไม่แก้โค้ด UI

- Non-blocking UI: งานที่รอ I/O (อ่านบัตร, วัดค่า, ส่ง API, สแกน Wi-Fi/Bluetooth) ทำงานใน QThread แยกจาก main thread เสมอ

- Resilience by design: ทุกการเรียกอุปกรณ์ห่อด้วย retry_with_notify และมี SubmissionQueue กันข้อมูลหายเมื่อออฟไลน์

- Config over code: ค่าที่เปลี่ยนบ่อย (API URL, API key, serial port, BLE address) อยู่ใน .env ไม่ hardcode ในโค้ด

### 3.1 แผนภาพสถาปัตยกรรม (Template)

Architecture Diagram Placeholder

แทนที่ไฟล์ docs/assets/diagram_architecture.png ด้วยแผนภาพจริง (เช่น export จาก draw.io/Excalidraw) เมื่อมีพร้อม

## 4. โครงสร้างไฟล์ (Project Structure)

Care_Keeper/
├── main_demo.py                # entry point: รัน GUI ด้วย MockCareKeeperProvider
├── main_real.py                # entry point: รัน GUI กับอุปกรณ์จริงบน Raspberry Pi
├── carekeeper_ui.py             # หน้าจอหลักทั้งหมด (Scan / Dashboard / Summary), widget, popup, dialog
├── carekeeper_providers.py      # provider interface + Mock/Real implementation + Backend API client
├── carekeeper_retry.py          # retry_with_notify + SubsystemRegistry (auto-disable subsystem)
├── carekeeper_queue.py          # SubmissionQueue (SQLite offline queue) + QueueDrainWorker
├── carekeeper_logging.py        # ตั้งค่า logging กลาง + log thread identity
├── carekeeper_style.py          # stylesheet (สี, ฟอนต์, องค์ประกอบหน้าจอ) แบบ QSS
├── requirement.txt              # runtime Python dependencies
├── requirements-dev.txt         # เพิ่ม pytest / pytest-qt / pytest-mock สำหรับ dev
├── .env.example                 # ตัวอย่างตัวแปรแวดล้อม (commit ได้)
├── .env                         # ค่าจริง (gitignore, ห้าม commit)
├── .gitignore
│
├── idcard.py                    # สคริปต์ทดสอบอ่านบัตรประชาชนแบบแยกเดี่ยว
├── BP.py                        # สคริปต์ทดสอบเครื่องวัดความดันแบบแยกเดี่ยว
├── H59_BLE.py                   # สคริปต์ทดสอบอุปกรณ์ SpO2/heart-rate ผ่าน BLE
├── battery.py                   # สคริปต์ทดสอบ UPS/แบตเตอรี่
├── ble_scaner.py                # สคริปต์ทดสอบค้นหา (scan) Bluetooth device
│
├── lib/                          # โมดูลเชื่อมต่ออุปกรณ์จริง (hardware drivers)
│   ├── bp_monitor.py             # driver เครื่องวัดความดันผ่าน serial (pyserial)
│   ├── ups.py                    # driver UPS HAT ผ่าน I2C (battery/power status)
│   ├── thaiidcard/
│   │   ├── card.py               # ThaiIDCard class: เชื่อมต่อ/อ่านข้อมูลบัตร (pyscard)
│   │   ├── apdu.py               # ค่าคงที่ APDU command สำหรับสื่อสารกับ smart card
│   │   └── __init__.py
│   └── h59_ble/                  # driver อุปกรณ์ SpO2/Heart-rate ผ่าน Bluetooth LE (bleak)
│       ├── device.py             # H59Device: เชื่อมต่อ BLE, ส่ง/รับคำสั่ง, keepalive
│       ├── spo2.py                # SpO2Reader: parse ค่า SpO2 จาก notification
│       ├── heart_rate.py          # HeartRateReader: parse ค่าชีพจรจาก notification
│       └── README.md
│
├── style/                        # asset ฟอนต์และไอคอน
│   ├── NotoSansThai-Regular.ttf
│   ├── IBMPlexSansThai-Regular.ttf
│   ├── Asimov-MwEn.otf
│   └── id-card-svgrepo-com.svg
│
├── conf/                         # ตัวอย่าง systemd unit สำหรับ deploy แบบ kiosk บน Pi
│   ├── carekeeper.service        # auto-run main_real.py ตอนบูต
│   ├── carekeeper-restart.service / .timer   # reboot อัตโนมัติทุกตี 3
│   └── carekeeper-journal.conf   # จำกัดขนาด systemd journal log
│
├── data/                          # SQLite ของ offline queue (สร้างเองตอนรัน, ไม่ commit)
│   └── carekeeper_queue.db
│
├── docs/                          # เอกสารประกอบโครงการ (รวมไฟล์นี้)
│   ├── CareKeeper_Full_Documentation.md/.pdf
│   ├── assets/                    # รูป/แผนภาพประกอบเอกสาร (มี placeholder template)
│   └── carekeeper-pi5-setup-runbook.md   # ขั้นตอน setup เครื่อง Pi5 ใหม่แบบละเอียด
│
└── tests/                         # ชุดทดสอบอัตโนมัติ (pytest)
    ├── conftest.py
    ├── fakes/                     # fake provider/serial/ble/requests สำหรับ mock ในเทสต์
    ├── test_providers_bp.py / _spo2.py / _idcard.py / _history.py / _wifi_bt.py
    ├── test_queue.py / test_queue_worker.py
    ├── test_retry_helper.py
    ├── test_threading.py
    ├── test_ui_status_disabled.py / test_ui_submit_flow.py
    └── test_device_status_fields.py

## 5. Libraries / Dependencies

### 5.1 Runtime dependencies (requirement.txt)

| Library | หน้าที่ในโปรเจกต์ |
| --- | --- |
| PySide6 | Qt for Python — ใช้สร้าง GUI ทั้งหมด (QMainWindow, QThread, widget, stylesheet) |
| pyqtgraph | เตรียมไว้สำหรับแสดงกราฟ/พล็อตข้อมูลสัญญาณชีพแบบเรียลไทม์ (เผื่อขยายในอนาคต) |
| bleak | Bluetooth Low Energy client แบบ cross-platform — ใช้เชื่อมต่ออุปกรณ์ SpO2/Heart-rate (H59) ผ่าน BLE |
| pyserial | สื่อสารกับเครื่องวัดความดันโลหิตผ่านพอร์ต serial (USB-to-serial) |
| pyscard | เชื่อมต่อเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด (PC/SC) เพื่ออ่านข้อมูลบัตรประชาชนไทย |
| requests | เรียก HTTP POST/GET ไปยัง Backend API (ส่งผลตรวจ, ดึงข้อมูลย้อนหลัง) |
| python-dotenv | โหลดค่าตัวแปรแวดล้อมจากไฟล์ .env เข้าสู่ os.environ |

### 5.2 Dev dependencies (requirements-dev.txt)

| Library | หน้าที่ |
| --- | --- |
| pytest | ตัว test runner หลักของโปรเจกต์ |
| pytest-qt | เทสต์ widget/event ของ PySide6 (จำลอง signal/slot, event loop) |
| pytest-mock | สร้าง mock/patch แบบสะดวกใน unit test |

### 5.3 System packages (Raspberry Pi OS)

| Package | หน้าที่ |
| --- | --- |
| pcscd, pcsc-tools, libccid | daemon และเครื่องมือสำหรับอ่านเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดผ่าน PC/SC |
| libpcsclite-dev, swig | จำเป็นสำหรับ compile ตอน pip install pyscard |
| python3-smbus, i2c-tools | สื่อสารกับ UPS HAT ผ่าน I2C bus (แบตเตอรี่) |
| bluetooth, bluez | Bluetooth stack ของ Linux สำหรับ BLE (SpO2/Heart-rate) และ bluetoothctl |

## 6. ตัวแปรแวดล้อม (Environment Variables — .env)

ค่าที่เปลี่ยนบ่อยตามอุปกรณ์/สภาพแวดล้อมจริงถูกย้ายออกจากโค้ดไปไว้ในไฟล์ .env (อ่านผ่าน python-dotenv) ตัวอย่างอยู่ที่ .env.example (commit ได้) ส่วน .env จริงถูกใส่ใน .gitignore เพื่อไม่ให้ API key หลุดเข้า git

| ตัวแปร | ใช้ทำอะไร | ตัวอย่างค่า |
| --- | --- | --- |
| CAREKEEPER_API_URL | endpoint สำหรับส่งผลตรวจ (JSON) ไปยัง Backend ด้วย HTTP POST | https://<host>/api/v2/device/add_health |
| CAREKEEPER_API_KEY_HEADER | ชื่อ HTTP header ที่ใช้ส่ง API key ไปกับ request | api-key |
| CAREKEEPER_API_KEY | ค่า API key จริงสำหรับยืนยันตัวตนกับ Backend | test (ต้องเปลี่ยนก่อนใช้งานจริง) |
| CAREKEEPER_HISTORY_API_URL | endpoint สำหรับดึงข้อมูลย้อนหลังของผู้รับบริการ | https://<host>/api/v2/device/health_history |
| CAREKEEPER_HISTORY_PATIENT_ID_PARAM | ชื่อ query parameter ที่ใช้ส่งเลขบัตรประชาชนไปกับ request ประวัติ | patient_id |
| CAREKEEPER_HISTORY_MAC_PARAM | ชื่อ query parameter ที่ใช้ส่ง MAC address ของเครื่องไปกับ request ประวัติ | mac |
| CAREKEEPER_BP_PORT | serial port ที่เครื่องวัดความดันต่ออยู่ (Raspberry Pi มักเป็น /dev/ttyUSB0) | /dev/ttyUSB0 |
| CAREKEEPER_H59_DEVICE_NAME | ชื่ออุปกรณ์ BLE ของเครื่องวัด SpO2/Heart-rate (ใช้ตอนสแกนหา) | H59_D105 |
| CAREKEEPER_H59_DEVICE_ADDRESS | BLE address (UUID) ของอุปกรณ์ H59 ที่จะเชื่อมต่อโดยตรง | EC9C2DA6-F503-4660-0ABB-3ABFA92F9E5D |

หมายเหตุสำคัญ

- mac ของ payload ที่ส่งไป Backend อ่านจาก MAC address ของตัวเครื่อง Raspberry Pi เอง ไม่ต้อง ตั้งค่าใน .env

- ก่อน deploy จริงต้อง cp .env.example .env แล้วแก้ค่าให้ตรงกับอุปกรณ์/Backend จริงเสมอ มิฉะนั้นโค้ดจะ fallback ไปใช้ค่าทดสอบ

## 7. รายละเอียดโมดูลและฟังก์ชัน (Module & Function Reference)

### 7.1 carekeeper_ui.py — Presentation Layer

ไฟล์นี้ใหญ่ที่สุดในโปรเจกต์ รับผิดชอบ UI ทั้งหมด แบ่งเป็นกลุ่มดังนี้

Helper functions (module-level)

| Function | หน้าที่ |
| --- | --- |
| _style_asset(name) | คืน path เต็มของไฟล์ asset ใน style/ |
| _load_font_family(...), _load_app_font(...), _load_number_font() | โหลดฟอนต์ไทย/ตัวเลขแบบกำหนดเองเข้า Qt Application |
| _tinted_icon(name, size, color) | โหลดไอคอนแล้วแต่งสีตามธีม |

Core classes

| Class | สืบทอดจาก | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| VitalState | — | เก็บสถานะค่าที่วัดล่าสุด (SYS/DIA/PUL/SpO2/Temp) ระหว่างใช้งาน |
| ProviderTask | QThread | รัน callable ใดๆ (เช่น provider.measure_blood_pressure) ใน background thread แล้วยิง signal กลับ main thread เมื่อเสร็จ/ผิดพลาด |
| RetryNotifier / QueueDrainNotifier | QObject | เป็นสะพาน signal จาก carekeeper_retry / carekeeper_queue (ซึ่งรันอยู่ใน thread อื่น) กลับเข้า Qt event loop อย่างปลอดภัย |
| WifiIndicator, BluetoothIndicator, BatteryIndicator | QWidget | widget วาดไอคอนสถานะ Wi-Fi/Bluetooth/แบตเตอรี่ พร้อมรับคลิกเพื่อเปิดเมนูจัดการ |
| PowerButton | QWidget | ปุ่มเปิดเมนู reboot/shutdown |
| ToastLabel, PopupOverlay | QLabel/QWidget | กล่องข้อความแจ้งเตือนกลางหน้าจอ (toast) พร้อม auto-dismiss |
| CareKeeperWindow | QMainWindow | หน้าต่างหลักของทั้งแอป ประกอบทุกหน้าจอ (Scan/Dashboard/Summary) และ orchestrate การเรียก provider ทั้งหมด |

เมธอดสำคัญของ CareKeeperWindow (ตัวอย่างที่ถูกอ้างอิงในเอกสารหลักฐาน/README)

| Method | หน้าที่ |
| --- | --- |
| _start_task(action, ...) | จุดกลางในการสร้าง ProviderTask แล้ว task.start() เพื่อรันงาน hardware/backend แบบไม่ block UI |
| _start_network_task(...) | เหมือน _start_task แต่เฉพาะงาน Wi-Fi/Bluetooth และกันการกดสแกน/เชื่อมต่อซ้อนกัน |
| _request_device_status() | สั่งอ่านสถานะ Battery/Wi-Fi/Bluetooth เป็นรอบผ่าน worker |
| _build_scan_page() | สร้างหน้าจอที่ 1: อ่านบัตรประชาชน |
| _build_dashboard_page() | สร้างหน้าจอที่ 2: วัดค่าสัญญาณชีพ |
| _build_summary_page() | สร้างหน้าจอที่ 3: สรุปผลการวัด |
| _read_card() | เริ่ม flow อ่านบัตรประชาชนผ่าน provider |
| _show_manual_cid_entry() / _submit_manual_cid() | เปิด/ยืนยัน popup กรอกเลขบัตรด้วยตนเอง (ตรวจว่าเป็นตัวเลข 13 หลัก) |
| _format_manual_cid_input(text) | จัดรูปแบบเลขบัตรระหว่างพิมพ์ และปฏิเสธอักขระที่ไม่ใช่ตัวเลข |
| _submit_data() | รวมค่าที่วัดได้เป็น JSON payload แล้วส่งไป Backend ผ่าน provider (พบใน README ที่บรรทัดใกล้เคียง 1899) |
| _on_queue_drain_success/_failure(...) | callback เมื่อ background worker ส่งข้อมูลค้างใน offline queue สำเร็จ/ล้มเหลว |
| _on_retry_attempt/_giveup(...) | callback แสดงสถานะเมื่อระบบ retry กำลังพยายามใหม่ หรือ auto-disable subsystem |
| _open_wifi_selector() / _open_bluetooth_selector() | เปิดหน้าต่างเลือกและเชื่อมต่อ Wi-Fi/Bluetooth |
| _do_reboot() / _do_shutdown() | สั่ง reboot/shutdown ตัวเครื่องผ่าน provider |

### 7.2 carekeeper_providers.py — Provider Layer

| Function/Class | หน้าที่ |
| --- | --- |
| _env(name, default) | อ่านตัวแปรแวดล้อมพร้อมค่า default |
| _subsystem_disabled(name) | เช็คว่า subsystem ถูก auto-disable อยู่หรือไม่ (เชื่อมกับ carekeeper_retry) |
| read_device_mac() | อ่าน MAC address ของตัวเครื่อง Raspberry Pi เพื่อใส่ใน payload ที่ส่ง Backend |
| PatientInfo | dataclass เก็บข้อมูลผู้รับบริการ (เลขบัตร, ชื่อ, วันเกิด, ที่อยู่) |
| BloodPressureReading | dataclass เก็บผลวัดความดัน (SYS/DIA/PUL) |
| DeviceStatus | dataclass เก็บสถานะ Battery/Wi-Fi/Bluetooth |
| MeasurementHistoryRecord | dataclass เก็บ 1 แถวของข้อมูลย้อนหลัง |
| CareKeeperProvider (ABC) | interface กลางที่ UI เรียกใช้ ประกาศเมธอดที่ Mock/Real ต้อง implement เช่น read_patient, measure_blood_pressure, measure_spo2, measure_temperature, send_data, scan_wifi_networks, connect_wifi, scan_bluetooth_devices, connect_bluetooth, reboot_device, shutdown_device |
| MockCareKeeperProvider | สร้างข้อมูลจำลองทั้งหมด สำหรับพัฒนา/ทดสอบ UI โดยไม่ต้องต่ออุปกรณ์จริง |
| RealCareKeeperProvider | เชื่อมต่ออุปกรณ์จริงผ่านโมดูลใน lib/ และ Backend จริงผ่าน requests |

เมธอดหลักของ RealCareKeeperProvider (บางส่วน)

| Method | หน้าที่ |
| --- | --- |
| read_patient() | เรียก lib/thaiidcard/card.py เพื่ออ่านบัตรประชาชนจริง |
| measure_blood_pressure() | เรียก lib/bp_monitor.py เพื่อวัดความดัน/ชีพจรผ่าน serial |
| measure_spo2() | เรียก lib/h59_ble เพื่อวัด SpO2 ผ่าน BLE |
| measure_temperature() | ยังเป็น placeholder (NotImplementedError) — รอเซนเซอร์อุณหภูมิจริง |
| _read_battery_percent() | อ่านเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ผ่าน lib/ups.py; คืน None แทน 0 เมื่ออ่านไม่ได้ |
| _is_wifi_connected() / _is_bluetooth_connected() | เช็คสถานะเชื่อมต่อผ่าน nmcli / bluetoothctl |
| send_data(payload) | POST payload (JSON) ไปยัง CAREKEEPER_API_URL พร้อม header API key |
| scan_wifi_networks() / _scan_wifi_networks_once() | สแกน SSID ผ่าน nmcli (มี timeout กันค้าง) |
| connect_wifi(ssid, password) / _connect_wifi_once(...) | เชื่อมต่อ Wi-Fi ผ่าน nmcli |
| scan_bluetooth_devices() / _scan_bluetooth_devices_once() | สแกนอุปกรณ์ Bluetooth ผ่าน bluetoothctl |
| connect_bluetooth(address) / _connect_bluetooth_once(...) | จับคู่/เชื่อมต่อ Bluetooth device |
| reboot_device() / shutdown_device() | สั่ง reboot/shutdown ตัวเครื่อง Raspberry Pi |

### 7.3 carekeeper_retry.py — Reliability Layer

| Class/Function | หน้าที่ |
| --- | --- |
| SubsystemState | เก็บสถานะของ subsystem หนึ่งตัว (เช่น wifi, idcard) — จำนวนครั้งที่ fail ล่าสุด, enable/disable |
| SubsystemState.mark_failure(reason) / mark_success() | อัปเดตสถานะเมื่อเรียกอุปกรณ์สำเร็จ/ล้มเหลว |
| SubsystemState.disable(reason) / enable() | ปิด/เปิดการใช้งาน subsystem |
| SubsystemRegistry | singleton เก็บสถานะทุก subsystem ทั้งโปรเซส (wifi, bluetooth, idcard, bp_monitor, spo2) |
| retry_with_notify(...) | wrapper เรียกฟังก์ชันอุปกรณ์ซ้ำสูงสุด 3 ครั้งแบบ linear backoff; แจ้ง callback ทุกครั้งที่ retry; ถ้าครบจำนวนแล้วยังไม่สำเร็จ จะ disable() subsystem นั้น |

### 7.4 carekeeper_queue.py — Offline Queue Layer

| Class/Function | หน้าที่ |
| --- | --- |
| QueuedSubmission | dataclass แทนหนึ่งแถวใน SQLite queue |
| SubmissionQueue | wrapper รอบ SQLite ที่ data/carekeeper_queue.db |
| SubmissionQueue.enqueue(payload) | บันทึก payload ที่ส่งไม่สำเร็จลงคิว |
| SubmissionQueue.peek_pending(limit) | ดึงรายการที่รอส่ง |
| SubmissionQueue.mark_sending/_failed/_sent_and_delete(...) | อัปเดตสถานะแถวระหว่าง/หลังพยายามส่ง |
| SubmissionQueue.count_pending() | นับจำนวนรายการค้างส่ง |
| SubmissionQueue.reset_stuck_sending() | รีเซ็ตแถวที่ค้างสถานะ sending (เช่น โปรแกรมถูกปิดกลางคัน) กลับเป็น pending ตอนเริ่มโปรแกรมใหม่ |
| QueueDrainWorker (threading.Thread) | background daemon thread ที่ poll คิวทุก 5 วินาที และส่งข้อมูลค้างเมื่อกลับมาออนไลน์ |

### 7.5 carekeeper_logging.py — Logging

| Function | หน้าที่ |
| --- | --- |
| configure_logging(level) | ตั้งค่า logging กลางของทั้งระบบ (format, level) |
| log_thread_identity(context) | บันทึก thread id/name ปัจจุบัน — ใช้พิสูจน์ว่างาน hardware/network รันอยู่คนละ thread จาก UI จริง |

### 7.6 carekeeper_style.py — Styling

| Function | หน้าที่ |
| --- | --- |
| build_stylesheet(font_family, number_font_family) | สร้าง QSS stylesheet string ทั้งหมดของแอป (สี, ขนาดปุ่ม, สถานะ hover/pressed ฯลฯ) |

### 7.7 lib/ — Hardware Drivers

lib/thaiidcard/card.py

| Function/Class | หน้าที่ |
| --- | --- |
| format_thai_birth_date(raw) | แปลงวันเกิดรูปแบบดิบจากบัตร (พ.ศ.) เป็นข้อความอ่านง่าย |
| CardInfo | dataclass เก็บข้อมูลที่อ่านได้จากบัตร |
| ThaiIDCard.connect() | เชื่อมต่อเครื่องอ่านบัตรผ่าน PC/SC (pyscard) |
| ThaiIDCard._transmit/_select_card/_read_apdu/_decode(...) | สื่อสารระดับ APDU กับชิปบัตร |
| ThaiIDCard.get_cid/get_th_name/get_en_name/get_birth_date/get_address() | อ่านแต่ละ field จากบัตร |
| ThaiIDCard.read() | อ่านข้อมูลทั้งหมดจากบัตรในครั้งเดียว |

lib/bp_monitor.py

| Function/Class | หน้าที่ |
| --- | --- |
| BPResult | dataclass ผลวัดความดัน |
| BPMonitor.connect()/disconnect() | เปิด/ปิดพอร์ต serial ไปยังเครื่องวัดความดัน |
| BPMonitor.measure(blocking) | สั่งเริ่มวัดและรอผล |
| BPMonitor._read_loop()/_handle_line()/_parse_result() | อ่าน/แปลงข้อมูลดิบจาก serial เป็น BPResult |

lib/h59_ble/

| Function/Class | ไฟล์ | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| H59Device | device.py | เชื่อมต่อ BLE กับอุปกรณ์ H59, ส่ง/รับคำสั่ง, keepalive connection |
| SpO2Reader | spo2.py | รับ BLE notification แล้ว parse เป็นค่า SpO2 |
| HeartRateReader | heart_rate.py | รับ BLE notification แล้ว parse เป็นค่าชีพจร |

lib/ups.py

| Function/Class | หน้าที่ |
| --- | --- |
| UPSHat | เชื่อมต่อ UPS HAT ผ่าน I2C |
| get_battery_percent()/get_battery_voltage()/get_vbus_*() | อ่านค่าพลังงาน/แบตเตอรี่ต่างๆ |
| get_all() | คืนค่าทุก field พร้อมกันในครั้งเดียว |
| shutdown() | สั่งปิดเครื่องผ่าน UPS HAT |

## 8. การจัดการ Thread และ Concurrency

Python มี Global Interpreter Lock (GIL) ทำให้ multi-thread ไม่ได้ประโยชน์เต็มที่กับงาน CPU-bound แต่งานส่วนใหญ่ของ CareKeeper เป็น I/O-bound (รอ serial, BLE, smart card, HTTP) จึงเหมาะกับการใช้ thread

หลักการ

- Main thread (PySide6 event loop) รับผิดชอบเฉพาะการวาดผลและรับ interaction ของผู้ใช้

- งานที่รออุปกรณ์/network ถูกส่งเข้า ProviderTask(QThread) เสมอ ได้แก่ อ่านบัตร, วัดความดัน, วัด SpO2, วัดอุณหภูมิ, ส่งข้อมูลไป Backend, สแกน/เชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth, อ่านสถานะอุปกรณ์เป็นรอบ

- QueueDrainWorker เป็น threading.Thread แยกต่างหาก คอยส่งข้อมูลค้างใน offline queue แบบ background ตลอดอายุโปรแกรม

- คำสั่งระบบ (nmcli, bluetoothctl, iwgetid, ip link) ถูกกำหนด timeout เพื่อกัน subprocess ค้างบน Raspberry Pi

- มี network_task guard กันผู้ใช้กดสแกน/เชื่อมต่อ Wi-Fi หรือ Bluetooth ซ้อนกันหลายครั้ง

### 8.1 แผนภาพ Thread Model (Template)

Threading Diagram Placeholder

### 8.2 ตัวอย่าง Log พิสูจน์ (อ้างอิงจาก carekeeper_logging.py)

[main] thread_id=1111 thread_name=MainThread
[ProviderTask:'read_patient'] thread_id=2222 thread_name=Dummy-1
[ProviderTask:'measure_blood_pressure'] thread_id=3333 thread_name=Dummy-2
[ProviderTask:'send_data'] thread_id=4444 thread_name=Dummy-3
[QueueDrainWorker] thread_id=5555 thread_name=QueueDrainWorker

ถ้า thread_id ของ worker แต่ละตัวไม่ตรงกับ main แปลว่างานนั้นไม่ได้บล็อก UI thread จริง — ใช้ tests/test_threading.py ยืนยันด้วย pytest ได้

## 9. Data Flow: จากบัตรประชาชนถึง Backend

Data Flow Diagram Placeholder

ลำดับขั้นตอนแบบละเอียด

- ผู้ใช้เสียบบัตรประชาชน กดปุ่ม “อ่านข้อมูลบัตร” → CareKeeperWindow._read_card() → _start_task(provider.read_patient)

- ProviderTask รันใน background thread เรียก RealCareKeeperProvider.read_patient() → lib/thaiidcard/card.py: ThaiIDCard.read() → คืน PatientInfo

  - ถ้าอ่านไม่สำเร็จ → retry_with_notify ลองใหม่สูงสุด 3 ครั้ง → ถ้ายังไม่สำเร็จ auto-disable + แสดง popup กรอกเลขบัตรเอง

- เข้าหน้า Dashboard → ผู้ใช้กดปุ่มวัดแต่ละชนิด → แต่ละปุ่มเรียก _start_task กับ provider method ที่สอดคล้อง (measure_blood_pressure, measure_spo2, measure_temperature)

- ค่าที่วัดได้ถูกเก็บใน VitalState แล้วอัปเดต widget แสดงผลแบบ real-time (แยกสีตามชนิดข้อมูล)

- ผู้ใช้กดดูสรุปผล → เข้าหน้า Summary → แสดงค่าทั้งหมดในตาราง

- ผู้ใช้กด “บันทึกข้อมูล” → _submit_data() ประกอบ JSON payload (รวม mac จาก read_device_mac()) → เรียก provider.send_data(payload)

- ถ้าส่งสำเร็จ: แสดง toast สำเร็จ → reset session กลับหน้าแรก

- ถ้าส่งไม่สำเร็จ (เช่น อินเทอร์เน็ตหลุด): payload ถูก SubmissionQueue.enqueue() ลง SQLite → QueueDrainWorker จะพยายามส่งใหม่ทุก 5 วินาทีเมื่อออนไลน์กลับมา

- (ตามต้องการ) ผู้ใช้กดดู History → เรียก provider.get_measurement_history() แสดง 4 รายการล่าสุด

JSON Payload ที่ส่งไป Backend

{
  "mac": "1c:ce:51:9a:34:77",
  "spo2": 98,
  "heart_rate": 70,
  "pr_bpm": 70,
  "sys": 120,
  "dia": 78,
  "pulse": 70
}

- mac อ่านจากเครื่องจริงอัตโนมัติ ไม่ต้องตั้งค่าใน .env

- heart_rate, pr_bpm, pulse ใช้ค่าชีพจรชุดเดียวกันตามรูปแบบ API ปัจจุบัน (backend ต้องการ 3 field แต่ค่าตรงกัน)

## 10. หน้าจอของระบบ (UI Screens) — Template รูป

ระบบแบ่งหน้าจอหลักออกเป็น 3 หน้า บวกหน้าต่างเสริม (popup/selector) ด้านล่างนี้คือ template สำหรับใส่ screenshot จริงภายหลัง — ทุกภาพขนาดอ้างอิง 1010×503 px

### 10.1 หน้าอ่านบัตรประชาชน (Scan Page)

หน้าแรกของระบบ ใช้เริ่มต้นการตรวจ มีปุ่ม “อ่านข้อมูลบัตร” และลิงก์สำรอง “กรณีอ่านไม่สำเร็จ กรุณากรอกเลขบัตรเอง”

Scan Page Placeholder

### 10.2 Popup กรอกเลขบัตรประชาชนด้วยตนเอง

แสดงเมื่อกดลิงก์สำรอง มี on-screen numpad บังคับกรอกเฉพาะตัวเลข 0-9 จำนวน 13 หลัก

Manual CID Popup Placeholder

### 10.3 หน้าวัดค่าสัญญาณชีพ — ผลความดันโลหิต

Dashboard BP Placeholder

### 10.4 หน้าวัดค่าสัญญาณชีพ — ผล SpO2

Dashboard SpO2 Placeholder

### 10.5 หน้าวัดค่าสัญญาณชีพ — ผลอุณหภูมิ

Dashboard Temp Placeholder

### 10.6 หน้าสรุปผลการวัด (Measurement Summary)

รวมผลการวัดทั้งหมด มีปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ส่ง JSON ไป Backend

Summary Page Placeholder

### 10.7 หน้าต่างแสดงข้อมูลย้อนหลัง (History)

แสดง 4 รายการล่าสุดในรูปแบบตาราง (วันที่/เวลา, BP, Pulse, SpO2, Temp)

History Page Placeholder

### 10.8 หน้าต่างเลือก Wi-Fi / Bluetooth

Wi-Fi Selector Placeholder

Bluetooth Selector Placeholder

### 10.9 Toast แจ้งเตือน (สำเร็จ / ล้มเหลว)

Toast Success Placeholder

Toast Failed Placeholder

## 11. การติดตั้งและรันโปรแกรม (Setup & Run)

### 11.1 สร้าง Python Virtual Environment

python -m venv .venv
source .venv/bin/activate      # Linux/Raspberry Pi
# .\.venv\Scripts\Activate.ps1  # Windows PowerShell

pip install -r requirement.txt
# สำหรับ dev/test เพิ่ม:
pip install -r requirements-dev.txt

### 11.2 System packages (Raspberry Pi)

sudo apt update
sudo apt install python3-smbus i2c-tools bluetooth bluez pcscd libpcsclite-dev swig python3-dev
sudo usermod -aG dialout,bluetooth,i2c $USER
sudo reboot

### 11.3 ตั้งค่า .env

cp .env.example .env
# แก้ค่าตาม Backend/อุปกรณ์จริง แล้วห้าม commit ไฟล์นี้

### 11.4 รันโปรแกรม

python main_demo.py     # Mock UI Mode — ทดสอบหน้าจอโดยไม่ต้องต่ออุปกรณ์จริง
python main_real.py     # Real Hardware Mode — รันบน Raspberry Pi ที่ต่ออุปกรณ์จริง

### 11.5 ทดสอบอุปกรณ์แยกเดี่ยว

python idcard.py        # ทดสอบเครื่องอ่านบัตร
python BP.py             # ทดสอบเครื่องวัดความดัน
python H59_BLE.py        # ทดสอบอุปกรณ์ SpO2/Heart-rate
python battery.py        # ทดสอบ UPS/แบตเตอรี่
python ble_scaner.py     # ทดสอบค้นหา Bluetooth device

## 12. การ Deploy บน Raspberry Pi 5 (Kiosk Mode)

สรุปขั้นตอนหลัก (รายละเอียดเต็มอยู่ใน docs/carekeeper-pi5-setup-runbook.md)

| งาน | รายละเอียด | ไฟล์อ้างอิง |
| --- | --- | --- |
| Auto-run ตอนบูต | systemd service สั่งรัน main_real.py ด้วย venv ของ CareKeeper ทันทีที่เข้า graphical target, รอ pcscd พร้อมก่อน, Restart=on-failure | conf/carekeeper.service |
| Restart ทุกคืน | timer สั่ง reboot ทุกวันตี 3 เพื่อล้าง memory/cache | conf/carekeeper-restart.service, .timer |
| จำกัดขนาด log | systemd-journald ใช้พื้นที่ไม่เกิน 200MB เก็บย้อนหลังไม่เกิน 14 วัน | conf/carekeeper-journal.conf |
| สิทธิ์ USB เครื่องอ่านบัตร/sensor | udev rule ให้ USB เข้าถึงได้โดยไม่ต้องเป็น root | /etc/udev/rules.d/99-thaiidcard.rules (ทำบนเครื่อง) |
| อ่านบัตรได้แม้ไม่มีคน login | polkit rule ให้ pcscd อนุญาต client ที่ไม่มี active session | /etc/polkit-1/rules.d/50-pcscd.rules (ทำบนเครื่อง) |
| ซ่อน desktop/taskbar | แก้ autostart ของ labwc (Wayland compositor) | /etc/xdg/labwc/autostart, ~/.config/labwc/autostart |
| ซ่อนข้อความ “Welcome to…” ตอนบูต | แทนที่ splash.png ของ Plymouth ด้วยพื้นสีเดียว | /usr/share/plymouth/themes/pix/splash.png (มี .bak) |

ลำดับ Phase ใน Runbook: Phase 0 (เตรียมเครื่องผ่าน Raspberry Pi Imager) → Phase 1 (raspi-config: autologin desktop + VNC) → Phase 2 (ติดตั้ง package) → Phase 3 (วางไฟล์โปรเจกต์) → Phase 4 (สร้าง venv) → Phase 5 (สิทธิ์ USB) → Phase 6 (polkit สำหรับ pcscd) → Phase 7 (จำกัด journal log) → Phase 8 (nightly reboot timer) → Phase 9 (kiosk autostart ผ่าน labwc) → Phase 9.5 (ซ่อน Plymouth splash) → Phase 10 (reboot + checklist ตรวจสอบ)

## 13. การทดสอบ (Testing)

โปรเจกต์มีชุด pytest ครอบคลุมหลายด้าน อยู่ในโฟลเดอร์ tests/

| ไฟล์ทดสอบ | ครอบคลุม |
| --- | --- |
| test_providers_bp.py | การวัดความดันโลหิตของ provider |
| test_providers_spo2.py | การวัด SpO2 ผ่าน BLE (ใช้ fakes/fake_ble.py) |
| test_providers_idcard.py | การอ่านบัตรประชาชน (ใช้ fake smart card) |
| test_providers_history.py | การดึง/แสดงข้อมูลย้อนหลัง |
| test_providers_wifi_bt.py | การสแกน/เชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth |
| test_queue.py | พฤติกรรม SubmissionQueue (enqueue/dequeue/reset stuck) |
| test_queue_worker.py | พฤติกรรม QueueDrainWorker แบบ background |
| test_retry_helper.py | retry_with_notify และ SubsystemRegistry (auto-disable/enable) |
| test_threading.py | ยืนยันว่างาน hardware/network รันคนละ thread จาก UI |
| test_ui_status_disabled.py | UI แสดงสถานะถูกต้องเมื่อ subsystem ถูก disable |
| test_ui_submit_flow.py | flow กดบันทึกข้อมูลจนถึงส่ง/เข้า offline queue |
| test_device_status_fields.py | ความถูกต้องของ field สถานะอุปกรณ์ (battery/wifi/bluetooth) |

รันทั้งหมดด้วย:

pip install -r requirements-dev.txt
pytest -v
# หรือเฉพาะกลุ่ม thread:
pytest tests/test_threading.py -v

tests/fakes/ เก็บ fake implementation (fake_provider.py, fake_serial.py, fake_ble.py, fake_requests.py) เพื่อจำลอง hardware/network โดยไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์จริงหรืออินเทอร์เน็ตขณะรัน CI/เทสต์

## 14. การจัดการข้อผิดพลาดและการแจ้งเตือน

| กรณี | วิธีแจ้งเตือนผู้ใช้ |
| --- | --- |
| อ่านบัตรไม่สำเร็จ | เปิด popup กรอกเลขบัตรเอง พร้อมข้อความผิดพลาด |
| กรอกเลขบัตรไม่ครบ/ไม่ใช่ตัวเลข | แสดงข้อความในหน้าต่าง popup และ toast แจ้งเตือน |
| วัดความดัน/SpO2/อุณหภูมิไม่สำเร็จ | ปุ่มเปลี่ยนเป็นสถานะ “วัดไม่สำเร็จ” พร้อม system message |
| ส่งข้อมูล Backend ไม่สำเร็จ | แจ้ง error + เก็บ payload ไว้ใน offline queue เพื่อ retry อัตโนมัติ |
| โหลดข้อมูลย้อนหลังไม่สำเร็จ | แสดงข้อความในตารางประวัติ |
| Wi-Fi/Bluetooth เชื่อมต่อไม่สำเร็จ | toast แจ้งเตือน |
| อ่านสถานะ Wi-Fi/Bluetooth/แบตเตอรี่ไม่ได้ | toast แบบจำกัดความถี่ (ไม่รบกวนซ้ำ) |
| ส่งข้อมูลค้างใน offline queue ไม่สำเร็จ | toast แบบจำกัดความถี่ + worker retry ต่อเนื่อง |
| อ่านค่าแบตเตอรี่ไม่ได้ | แสดง --% แทน 0% เพื่อไม่ให้เข้าใจผิดว่าแบตหมด |

## 15. ข้อจำกัดปัจจุบันและงานที่ควรทำต่อ (Known Limitations / Roadmap)

- อุณหภูมิในโหมดจริงยังไม่เชื่อมต่อ — RealCareKeeperProvider.measure_temperature() ยังเป็น NotImplementedError ต้องเพิ่มโมดูล temperature sensor จริง

- ข้อมูลย้อนหลังจริงยังไม่มี GET API — mock ใช้งานได้แล้ว แต่ real mode ยังรอ endpoint จาก Backend

- API key ต้องตั้งค่าให้ถูกต้องก่อนใช้งานจริง — .env บน Pi ต้องไม่ใช้ค่าทดสอบ (test) และห้าม commit .env เข้า git

- ควรทดสอบบน Raspberry Pi จริงหลังแก้ UI ทุกครั้ง — หน้าจอขนาดเฉพาะ และ touchscreen/on-screen keyboard แสดงผลต่างจาก Windows

- Log ยังพิมพ์ไปที่ console เท่านั้น — ควรต่อเข้ากับ journald (conf/carekeeper-journal.conf จำกัดขนาดไว้แล้ว) หรือเขียนไฟล์ log แยก

- mock mode ใช้ queue path เดียวกับ real mode — ถ้ามี pending payload จริงค้างอยู่แล้วเปิด main_demo.py อาจทำให้ mock worker drain/delete ข้อมูลจริงได้ ควรแยก queue path

- ความเสี่ยงส่ง payload ซ้ำในบางจังหวะ — _submit_data() enqueue ก่อนแล้วส่งทันที ขณะที่ QueueDrainWorker อาจเห็น pending row เดียวกัน ควรเพิ่มสถานะ sending แบบ atomic หรือให้ทุกการส่งผ่าน queue worker ทางเดียว

## 16. ภาคผนวก (Appendix)

### 16.1 ตารางค่าที่ระบบแสดงผล

| รายการ | รายละเอียด | หน่วย |
| --- | --- | --- |
| ความดันโลหิต | SYS/DIA | mmHg |
| ชีพจร | Pulse | bpm |
| ออกซิเจนในเลือด | SpO2 | % |
| อุณหภูมิร่างกาย | Temp | °C |
| ข้อมูลย้อนหลัง | 4 รายการล่าสุด | วันที่/เวลา + ค่าที่วัดได้ |
| สถานะอุปกรณ์ | Wi-Fi, Bluetooth, Battery | สถานะ/เปอร์เซ็นต์ |

### 16.2 สถานะการเชื่อมต่ออุปกรณ์จริง (สรุป)

| ส่วนของระบบ | สถานะ | โมดูลที่เกี่ยวข้อง |
| --- | --- | --- |
| อ่านบัตรประชาชน | เชื่อมต่อจริงแล้ว | lib/thaiidcard/card.py |
| วัดความดัน/ชีพจร | เชื่อมต่อจริงแล้ว | lib/bp_monitor.py |
| วัด SpO2 | เชื่อมต่อจริงผ่าน BLE แล้ว | lib/h59_ble/ |
| วัดอุณหภูมิ | ยัง placeholder | ต้องเพิ่มโมดูลจริง |
| แบตเตอรี่ | เชื่อมต่อจริงแล้ว | lib/ups.py |
| Wi-Fi | ใช้ nmcli | Raspberry Pi/Linux |
| Bluetooth | ใช้ bluetoothctl | Raspberry Pi/Linux |
| ส่งข้อมูล Backend | ส่งผ่าน HTTP POST แล้ว | requests.post() |
| ข้อมูลย้อนหลัง (real) | รอ GET API จาก Backend | get_measurement_history() |

### 16.3 เอกสารอ้างอิงอื่นในโปรเจกต์

- README.md — คู่มือฉบับเต็มภาษาไทย (ต้นทางของเอกสารนี้)

- Document.md — CareKeeper Evidence Document สำหรับเตรียมหลักฐานนำเสนอ (thread, backend, retry, queue, traceability matrix, test case, bug audit)

- docs/carekeeper-pi5-setup-runbook.md — ขั้นตอน setup เครื่อง Pi5 ใหม่แบบละเอียดทีละ Phase

- lib/h59_ble/README.md — รายละเอียดเฉพาะของโปรโตคอลอุปกรณ์ H59

### 16.4 Checklist ก่อนนำเสนอ/ก่อน Deploy

- มี screenshot ครบทั้ง 3 หน้าหลัก + popup กรอกเลขบัตร

- มี video วัดค่าจริงบน Raspberry Pi (แสดงว่า UI ไม่ค้าง)

- มี JSON payload ตัวอย่างที่ส่ง Backend จริง + log สำเร็จ/ล้มเหลว

- ตรวจ .env บน Pi ตั้งค่า backend/API key ถูกต้อง และไม่ถูก commit เข้า git

- รัน pytest -v ผ่านทั้งหมด และเก็บผลลัพธ์ไว้เป็นหลักฐาน

- ตรวจว่าไม่มี pending queue จริงค้างก่อนเปิด mock/demo mode

- ระบุข้อจำกัดที่ยังเหลือให้ชัดเจนเวลานำเสนอ (temperature sensor จริง, GET history API, mock queue path, ความเสี่ยง payload ซ้ำ)